LAB: Edge impulse

# Edge Impulse

- สมัครสมาชิกเว็บ Edge impulse

- หลังจากเข้ามาแล้วให้ทำการกดไปที่ user ของเราด้านขวาบน เลือก   “create new project”

เมื่อเปิดเข้ามาให้ตั้งชื่อโปรเจคของเรา และ กดเลือกที่ “Developer” เพื่อใช้งานฟรีโดยมี resource ที่จำกัด ตามภาพด้านล่าง

เสร็จเรียบร้อยกด “create new project”

- เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าต่างดังรูปด้านล่าง เลือก > accelerometer data

หลังจากเข้ามาแล้ว กด “Let’s collect some data”

เลือก “Upload data”

เมื่อเลือก upload data แล้วจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้นิสิตเลือกไฟล์ dataset ของเราที่ต้องการอัปโหลด

**หมายเหตุ ในกรณี ที่นิสิตใช้ข้อมูลที่ได้เก็บจาก Hive smart ให้ทำการเลือกชุดข้อมูลแบ่งเป็น 2 แบบดังต่อไปนี้

- แบบที่วางนาฬิกาอยู่เฉยๆ (สามารถเลือกพร้อมกันหลายๆไฟล์ได้)

  - เลือก Automatically split between training and testing เพื่อให้เวปไซต์แบ่งข้อมูลสำหรับเทรน AI และ test AI ออกจากกันโดยอัตโนมัติ

  - ช่อง Label เลือก Enter label และทำการตั้งชื่อว่า Stable

  - กด Begin upload

- แบบที่แกว่งแขนขยับนาฬิกา (สามารถเลือกพร้อมกันหลายๆไฟล์ได้)

  - เลือก Automatically split between training and testing เพื่อให้เวปไซต์แบ่งข้อมูลสำหรับเทรน AI และ test AI ออกจากกันโดยอัตโนมัติ

  - ช่อง Label เลือก Enter label และทำการตั้งชื่อว่า Move

  - กด Begin upload

- เมื่อเราอัพโหลด Dataset ของเราเรียบร้อยแล้ว เราพร้อมที่จะเทรน AI ของเราแล้ว โดยเราจะเริ่มจากไปที่ bar ซ้ายมือ เบือก create impulse

เมื่อเข้ามาหน้า Create impulse แล้วให้ทำการเซตค่าดังต่อไปนี้

- ช่อง Time series data

  - ตั้ง window size ประมาณ 20 ms

  - window increase 1000 ms

  - frequency 1000 hz

- Processing block

  - เลือก Spectral Analysis

  - Input axes เลือกทั้งหมด

- Learning block

  - เลือก Classification (Edge impluse)

เมื่อเลือกบล๊อกครบทั้งสามอันแล้ว กด Save impulse ทางด้านขวามือ

- เมื่อกด save impulse แล้วทาง toolbar ด้านขวามือจะมี Spectral features และ NN classifier เพิ่มขึ้นมา กดไปยัง → Spectral features

จะได้หน้าต่างดังรูป หน้าต่างนี้จะเป็นตัวอธิบายเสปกตรัมของสัญญาณเราในแต่ละ channel โดยเราสามารถปรับตัวแปรต่างได้เพื่อกรองค่าสัญญาณ แต่ในครั้งนี้เราจะตั้งค่าดังนี้

- Scale axes = 1

- Type = none

ช่องที่เหลือใช้ค่า default โดยไม่ต้องปรับค่าใดๆ

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด save parameter เมื่อกดแล้วระบบจะพานิสิตมายังหน้า generate feature

- เช็คปุ่ม calculate feature importance เพื่อแสดงค่าฟีเจอร์ที่สำคัญ

เมื่อเรากำหนดค่าเรียบร้อยให้กดปุ่ม Generate feature จากนั้นรอให้ระบบทำการคำนวณและหาค่าฟีเจอร์ที่สำคัญต่างๆออกมาเสร็จจะมีกราฟสามมิติเกิดขึ้นทางด้านขวามือ

- เมื่อทำการเซต Spectral features เสร็จแล้วให้คลิกไปยัง NN Classifier ที่อยู่ด้านล่างต่อเพื่อทำการเทรนโมเดลออกมาโดยเมื่อเลือกแล้วหน้าต่างจะมีหน้าตาดังนี้

ค่าต่างๆที่จะทำการตั้งค่าจะมีสามค่าคือ

- Number of training cycles

- จำนวนรอบที่ต้องการเทรนนิ่งซ้ำๆ เพื่อให้ AI ฉลาดขึ้น

- Learning rate

- ค่าความเร็วในการการเียนรู้ของAI ยิ่งเยอะยิ่งเทรนเร็วแต่จะทำให้โมเดลเรามีความแม่นยำน้อยลง

- Validation set size

- แบ่งค่า dataset จำนวนหนึ่งเพื่อมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพว่ามีความแม่นยำกี่ %

โดยเบื้องต้นเราจะใช้ค่า default แล้วกดปุ่ม start training ได้เลย เมื่อเทรนเสร็จแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาทางด้านขวา

จากการเทรนนิ่งออกมาจะเห็นได้ว่าโมเดลของตัวอย่างนั้น ยังไม่สามารถระบุความแม่นยำของการขยับนาฬิกาได้ เราสามารถเพิ่มความแม่นยำของตัวโมเดลนี้ได้โดยการ

  - กลับไปที่ create impulse แล้วทำการปรับ window size ของเราให้มีขนาดประมาณคลื่น 1 ลูก

  - เพิ่ม Processing block เข้าไปเช่น flatten block

  - เพิ่มจำนวนรอบในการเทรน และลด Learning rate ลง

- เมื่อเราปรับปรุงจนมีความแม่นยำที่น่าพอใจแล้วเราสามารถนำค่าใหม่ๆ ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อทดสอบโมเดลของเราที่เทรนมาได้ โดยไปที่ Model testing ทางด้านซ้ายมือ

เราอัปโหลด dataset โดยแบ่งข้อมูลไว้ test ตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นจะมี data ที่ถูกแบ่งไว้มาให้เห็น เมื่อเราคลิกหน้าต่างนี้ กดปุ่ม classify all เพื่อทำการทดสอบ AI กับชุดข้อมูลทั้งหมดของเรา

เมื่อเราทราบถึงความแม่นยำของโมเดลเราแล้ว การเทรน AI ของเราบน edge impluse ก็จะจบลงเพียงเท่านี้